torchsimus

Simulador de ultrasonido médico

Instructivo de uso

Versión del paquete: 0.2.0

Repositorio: github.com/GianfrancoOneto/torchsimus

Gianfranco Oneto, Ronal Coronado

Facultad de Ingeniería y Negocios — NIDS

Universidad de las Américas (UDLA)

Octubre 2026

Contenido

1. Qué es torchsimus	3

1.1 El ultrasonido médico en pocas palabras	3

1.2 Cómo se forma una imagen	3

1.3 Para qué sirve simular ultrasonido	3

1.4 Qué hace torchsimus	4

1.5 Flujo de una simulación	5

1.6 Palabras que se usan en este instructivo	6

1.7 Qué necesitas	7

2. Instalar torchsimus en Google Colab	8

2.1 Actualizar a la última versión	8

2.2 Archivos	8

3. Primeros pasos: el sonido que emite la sonda	9

3.1 Celda de preparación	9

3.2 Onda enfocada	9

3.3 Onda plana, con y sin atenuación	10

3.4 Onda divergente y varios focos a la vez	10

3.5 Sonda convexa (abdominal)	11

3.6 Cambiar de sonda	11

4. Simular una imagen de ultrasonido	13

4.1 Imagen modo B de un tejido con un quiste	13

4.2 Película de la propagación del sonido	14

4.3 Procesar datos reales: un disco que gira	14

5. Diseñar tu propio cabezal	17

5.1 Dos funciones de ayuda	17

5.2 Usar uno de los 35 cabezales de ejemplo	17

5.3 Usar tus propias coordenadas	18

6. Referencia rápida	20

6.1 Módulos y funciones principales	20

6.2 Sondas incluidas	21

6.3 Unidades y convenciones	21

7. Confiabilidad y rapidez	22

7.1 Comparación con pymust	22

7.2 Tiempos de cálculo	22

8. Problemas frecuentes	24

9. Anexo: el modelo físico	25

10. Referencias	26

Nota: si el índice aparece vacío, en Word haz clic derecho sobre él y elige Actualizar campos.

# 1. Qué es torchsimus

torchsimus es un simulador de ultrasonido médico. Calcula en un computador cómo viaja el sonido que emite una sonda de ultrasonido, qué ecos vuelven desde el cuerpo y qué se puede obtener a partir de ellos (imágenes, flujo sanguíneo, movimiento de los tejidos), sin necesidad de un equipo real.

## 1.1 El ultrasonido médico en pocas palabras

El ultrasonido médico usa sonido de muy alta frecuencia, imposible de oír: entre 2 y 15 millones de vibraciones por segundo (2 a 15 MHz). No usa radiación y tiene muchos usos: obtener imágenes del interior del cuerpo (la más conocida es la ecografía), medir la velocidad de la sangre (Doppler), seguir el movimiento de los tejidos y del corazón, y diseñar nuevas sondas y formas de emitir el sonido.

El examen se hace con una sonda (también llamada transductor o cabezal) que se apoya sobre la piel. Dentro de la sonda hay una fila o una grilla de pequeños elementos piezoeléctricos, que vibran cuando reciben un pulso eléctrico y, al revés, generan una señal eléctrica cuando les llega un eco.

## 1.2 Cómo se forma una imagen

- Emisión. Los elementos de la sonda emiten un pulso de sonido muy corto. Disparándolos con pequeños retardos entre sí, el sonido se puede enfocar en un punto, enviar como onda plana o abrir como onda divergente.

- Propagación. El sonido avanza por los tejidos a unos 1540 metros por segundo y se va debilitando con la profundidad (atenuación). La atenuación es mayor a frecuencias altas.

- Ecos. Cada vez que el sonido encuentra un cambio de tejido o pequeñas estructuras (células, fibras), una parte rebota. Esas pequeñas fuentes de eco se llaman dispersores (scatterers).

- Recepción. Los mismos elementos de la sonda registran los ecos que vuelven. Cada elemento entrega una señal llamada señal RF.

- Formación de la imagen. Un algoritmo llamado beamforming combina las señales de todos los elementos para saber de qué punto del cuerpo vino cada eco. Con eso se arma la imagen en modo B: la ecografía en blanco y negro, donde lo que refleja mucho se ve claro y lo que no refleja (por ejemplo, un quiste con líquido) se ve oscuro.

Además de la imagen, los ecos permiten medir movimiento. El Doppler color muestra la velocidad de la sangre (rojo si se acerca a la sonda, azul si se aleja), y el speckle tracking sigue el movimiento de los tejidos de una imagen a la siguiente.

Hay un compromiso básico: a mayor frecuencia, la imagen es más nítida pero el sonido llega menos profundo. Por eso existen sondas distintas: lineales (alta frecuencia, para estructuras cercanas a la piel), convexas (curvas, para el abdomen), phased array (pequeñas, para ver el corazón entre las costillas) y matriciales (para imágenes 3-D).

## 1.3 Para qué sirve simular ultrasonido

Simular ultrasonido médico permite trabajar sin pacientes ni equipos: diseñar sondas (transductores) antes de fabricarlas, probar distintas formas de emitir el sonido y generar imágenes de entrenamiento para algoritmos de diagnóstico por imagen, como redes neuronales.

El simulador de referencia en este campo es SIMUS, parte de la herramienta MUST, que fue validado frente a otros simuladores [1–3]. Sin embargo, está escrito en MATLAB, y su versión en Python (pymust) usa NumPy, así que ninguna de las dos puede usar tarjeta gráfica (GPU) ni calcular derivadas. torchsimus resuelve eso.

## 1.4 Qué hace torchsimus

torchsimus calcula, con la física del sonido, lo que ocurriría en un examen real:

- Campo de presión: cómo se reparte la intensidad del sonido que emite la sonda (dónde queda el foco, cuánto se abre el haz).

- Señales RF: los ecos que recibiría cada elemento de la sonda frente a un tejido simulado (fantoma).

- Imagen modo B, Doppler color y speckle tracking a partir de esas señales, como lo hace un equipo de ultrasonido. También procesa señales medidas con equipos reales.

- Películas que muestran el avance de la onda de sonido.

- Diseño de sondas: puedes usar sondas comerciales o crear la tuya y ver cómo cambia el haz.

torchsimus es una reimplementación de SIMUS en PyTorch [4], un software de código abierto orientado a la investigación en imagenología médica. Ejecuta la misma física que SIMUS y agrega tres capacidades:

- Corre en CPU o en tarjeta gráfica (GPU): en GPU, una ecografía cardíaca que tarda minutos se simula en segundos.

- Procesa lotes de simulaciones a la vez, útil para generar muchas imágenes de entrenamiento.

- Es diferenciable: calcula cómo cambia el resultado al cambiar la reflectividad del tejido, la posición de los dispersores o los retardos de emisión. Eso permite optimizarlos automáticamente.

Funciona con sondas lineales, convexas, matriciales, en anillo y personalizadas, y con emisiones enfocadas, planas, divergentes y de varios focos a la vez (MLT). Estos son algunos resultados simulados con torchsimus:

Campos de presión en 2-D (a–c) y en 3-D (d), una ecografía simulada sobre el logo de la UDLA (e) y un ecocardiograma simulado (f).

## 1.5 Flujo de una simulación

Una simulación sigue los mismos pasos que un equipo de ultrasonido real. Cada caja del diagrama es una función de torchsimus:

- Se define la sonda (get_probe), el tejido con sus dispersores (genscat) y los retardos de emisión (txdelay).

- simus calcula los ecos que recibe cada elemento: las señales RF.

- La imagen se forma con la demodulación (rf2iq) y el beamforming (das).

- Con eso se obtiene el modo B (bmode) o el Doppler (iq2doppler). En paralelo, pfield calcula el campo de presión de la emisión.

Flujo de una simulación con torchsimus.

## 1.6 Palabras que se usan en este instructivo

| Término | Qué significa |
| --- | --- |
| Sonda, transductor o cabezal | El aparato que se apoya en la piel; emite y recibe el sonido |
| Elemento | Cada una de las pequeñas piezas que vibran dentro de la sonda |
| Pitch | Distancia entre los centros de dos elementos vecinos |
| Apertura | El ancho total de la parte de la sonda que está emitiendo |
| Retardos | Pequeñas diferencias de tiempo con que se dispara cada elemento; definen el tipo de onda |
| Foco | Punto donde se concentra el sonido |
| Apodización | Peso distinto para cada elemento (por ejemplo, menos en los bordes) para suavizar el haz |
| Atenuación | Pérdida de intensidad con la profundidad, medida en dB/cm/MHz |
| Campo de presión | Mapa de la intensidad del sonido emitido, en decibeles (0 dB = máximo) |
| Dispersores y fantoma | Puntos que reflejan el sonido; un fantoma es un tejido simulado hecho con ellos |
| Señal RF e I/Q | Señal de eco que registra cada elemento; I/Q es la misma señal en una forma más fácil de procesar |
| Beamforming (DAS) | Algoritmo que combina las señales de todos los elementos para formar la imagen |
| Modo B | La imagen de ultrasonido en escala de grises (la ecografía) |
| Doppler color | Imagen de la velocidad del flujo sanguíneo |
| Speckle tracking | Seguimiento del movimiento del tejido entre imágenes |

## 1.7 Qué necesitas

Solo una cuenta de Google para usar Google Colab, un servicio gratuito que ejecuta Python en el navegador. No necesitas instalar nada en tu computador ni descargar ningún archivo: torchsimus se instala directamente desde internet. Si prefieres trabajar en tu propio computador, también funciona con Python 3.9 o superior.

# 2. Instalar torchsimus en Google Colab

- Entra a colab.research.google.com con tu cuenta de Google y crea un notebook nuevo: Archivo → Nuevo notebook.

- Opcional pero recomendado: activa la tarjeta gráfica en Entorno de ejecución → Cambiar tipo de entorno de ejecución → GPU (T4). Hazlo antes de correr nada, porque cambiar el tipo reinicia todo.

- En la primera celda escribe la línea de abajo y córrela con el botón ▶ (o Shift + Enter). Tarda alrededor de un minuto.

!pip install git+https://github.com/GianfrancoOneto/torchsimus.git

Cuando termine, ya puedes usar torchsimus en las celdas siguientes. La instalación dura mientras el notebook esté abierto: cada vez que vuelvas a abrirlo, corre de nuevo esa celda.

## 2.1 Actualizar a la última versión

!pip install --force-reinstall --no-deps git+https://github.com/GianfrancoOneto/torchsimus.git

Importante: después de actualizar, reinicia el entorno (Entorno de ejecución → Reiniciar sesión). Colab mantiene en memoria la versión anterior hasta reiniciar.

## 2.2 Archivos

Para subir un archivo (por ejemplo, las coordenadas de tu propio cabezal) o descargar uno que generaste (por ejemplo, una película GIF), usa el panel de archivos de Colab: el ícono de carpeta en la barra izquierda. Lo que subas queda en la carpeta /content, y puedes abrirlo desde el código solo con su nombre.

# 3. Primeros pasos: el sonido que emite la sonda

Copia cada bloque de código en una celda de Colab y córrelo. Los ejemplos de esta sección calculan el campo de presión: cómo se reparte el sonido que emite la sonda. En los gráficos, el color claro indica dónde el sonido es más intenso (0 dB es el máximo).

## 3.1 Celda de preparación

Córrela siempre primero. Carga las funciones y elige la GPU si está disponible:

import math, numpy as np, torch, matplotlib.pyplot as plt

from torchsimus.probes import get_probe

from torchsimus.delays import txdelay_focus, txdelay_plane, txdelay_diverging

from torchsimus.field import pfield, pfield3

from torchsimus.visualization import show_field, show_polar_field

DEVICE = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"   # GPU si hay, si no CPU

deg = math.pi / 180                                       # para escribir ángulos en grados

print("Usando:", DEVICE)

## 3.2 Onda enfocada

Los elementos de la sonda se disparan con retardos para que el sonido se concentre en un punto (el foco), aquí a 5 cm de profundidad:

sonda = get_probe("P4-2v").to(DEVICE)            # sonda de 64 elementos, 2.72 MHz

d = txdelay_focus(sonda, 0.0, 5e-2)              # foco en x = 0, z = 5 cm (en metros)

x, z = np.meshgrid(np.linspace(-4e-2, 4e-2, 160), np.linspace(0, 10e-2, 200))

P = pfield(sonda, x, None, z, d)                 # intensidad del sonido en cada punto

show_field(P, x, z, "Onda enfocada a 5 cm",

points=(0.0, 5e-2), points_label="foco")

plt.show()

Onda enfocada: el sonido se concentra a 5 cm de profundidad.

## 3.3 Onda plana, con y sin atenuación

En una onda plana todos los elementos disparan casi a la vez y el sonido avanza como un frente recto. El segundo gráfico muestra cómo el tejido debilita el sonido con la profundidad (atenuación):

sonda = get_probe("L11-5v").to(DEVICE)           # sonda lineal de 128 elementos, 7.6 MHz

d = txdelay_plane(sonda, 10 * deg)               # onda plana inclinada 10°

x, z = np.meshgrid(np.linspace(-4e-2, 4e-2, 150), np.linspace(0, 8e-2, 150))

xe = sonda.pose().centers.cpu().numpy()          # posición de los elementos

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.5))

for a, att, titulo in [(ax[0], 0.0, "sin atenuación"), (ax[1], 0.5, "con atenuación 0.5 dB/cm/MHz")]:

P = pfield(sonda, x, None, z, d, attenuation=att)

show_field(P, x, z, f"Onda plana, {titulo}", ax=a)

a.plot(xe[:, 0] * 1e2, xe[:, 2] * 1e2, c="g", linewidth=7, clip_on=False)   # la sonda

plt.tight_layout(); plt.show()

Onda plana inclinada 10° sin y con atenuación. La línea verde marca la sonda.

## 3.4 Onda divergente y varios focos a la vez

sonda = get_probe("P4-2v").to(DEVICE)

x, z = np.meshgrid(np.linspace(-4e-2, 4e-2, 160), np.linspace(0, 10e-2, 200))

d_div = txdelay_diverging(sonda, 10 * deg, 60 * deg)   # onda que se abre 60°, inclinada 10°

xf = np.array([-2e-2, 0.0, 2e-2]); zf = np.array([5e-2, 5.4e-2, 5e-2])

d_mlt = txdelay_focus(sonda, xf, zf)                   # tres focos al mismo tiempo (MLT)

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.5))

show_field(pfield(sonda, x, None, z, d_div), x, z, "Onda divergente (60°, +10°)", ax=ax[0])

show_field(pfield(sonda, x, None, z, d_mlt), x, z, "Tres focos simultáneos (MLT)", ax=ax[1],

points=(xf, zf), points_label="focos")

plt.tight_layout(); plt.show()

Onda divergente (izquierda) y emisión con tres focos simultáneos (derecha).

## 3.5 Sonda convexa (abdominal)

Las sondas convexas forman una imagen en forma de abanico, por eso el campo se calcula en una grilla de ese tipo:

from torchsimus.processing.grids import impolgrid

sonda = get_probe("C5-2v").to(DEVICE)            # sonda convexa de 128 elementos

d = txdelay_focus(sonda, 0.0, 7e-2)              # foco a 7 cm

x, z = impolgrid(sonda, (128, 128), 15e-2)       # grilla en abanico hasta 15 cm

P = pfield(sonda, x, None, z, d)

show_polar_field(P, x, z, "Sonda convexa C5-2v, foco a 7 cm"); plt.show()

Campo de una sonda convexa enfocada a 7 cm.

## 3.6 Cambiar de sonda

En todos los ejemplos puedes reemplazar el nombre de la sonda por cualquiera de las 10 incluidas (lista en la sección 6.2). Con get_probe("L11-5v", 24) se usa solo un grupo de 24 elementos de la misma sonda.

# 4. Simular una imagen de ultrasonido

## 4.1 Imagen modo B de un tejido con un quiste

Este ejemplo recorre todo el proceso de un equipo de ultrasonido: crea un tejido simulado (fantoma) con un quiste, calcula los ecos que recibe cada elemento, forma la imagen y la muestra en escala de grises.

from torchsimus.phantoms import genscat

from torchsimus.simulation import simus

from torchsimus.processing.rf2iq import rf2iq

from torchsimus.processing.das import das

from torchsimus.processing.doppler import bmode

sonda = get_probe("L11-5v").to(DEVICE)

d = txdelay_plane(sonda, 0.0)                    # onda plana a 0°

np.random.seed(0)

xs, ys, zs, RC = genscat([2e-2, 3e-2], 1540 / sonda.fc / 2)  # tejido de 2 x 3 cm

zs = zs + 0.5e-2                                 # el tejido va de 0.5 a 3.5 cm

RC = RC.clone()

RC[(xs**2 + (zs - 2e-2)**2) < (4e-3)**2] = 0     # quiste de 4 mm de radio a 2 cm

fs = 4 * sonda.fc                                # frecuencia de muestreo

RF = simus(sonda, xs, None, zs, RC, d, fs=fs)    # ecos de cada elemento

IQ = rf2iq(RF, fs, sonda.fc)                     # demodulación

x, z = np.meshgrid(np.linspace(-1e-2, 1e-2, 200), np.linspace(0.5e-2, 3.5e-2, 300))

IQb = das(IQ.to(DEVICE), x, z, d, sonda, fs)     # beamforming

img = bmode(IQb, 40).cpu().numpy()               # modo B, 40 dB de rango

plt.imshow(img, cmap="gray", extent=[-1, 1, 3.5, 0.5])

plt.xlabel("x (cm)"); plt.ylabel("z (cm)"); plt.show()

Imagen modo B simulada: el quiste aparece como un círculo oscuro a 2 cm.

Nota: este ejemplo simula unos 23 000 puntos de eco y tarda alrededor de 2,5 minutos en CPU; con GPU, unos segundos. Para una prueba rápida, cambia 1540 / sonda.fc / 2 por 1540 / sonda.fc * 2 (menos puntos).

## 4.2 Película de la propagación del sonido

Genera una animación (GIF) de la onda avanzando desde la sonda y la muestra en Colab:

from torchsimus.movie import mkmovie

from IPython.display import Image

sonda = get_probe("P4-2v").to(DEVICE)

d = txdelay_focus(sonda, 0.0, 2e-2)              # onda enfocada a 2 cm

F, info = mkmovie(sonda, d, movie=[3, 6, 100], gif_path="propagacion.gif")

Image("propagacion.gif")

El archivo propagacion.gif queda en el panel de archivos, desde donde puedes descargarlo. Para ver el efecto de la atenuación, agrega attenuation=0.5 dentro de mkmovie.

## 4.3 Procesar datos reales: un disco que gira

torchsimus también procesa señales medidas con un equipo real. Este ejemplo usa una adquisición de un disco que gira (archivo PWI_disk.mat, 2 MB): un lado del disco se acerca a la sonda y el otro se aleja. Con esos datos se obtienen la imagen modo B, el Doppler color (velocidad) y el speckle tracking (movimiento).

Descarga del archivo: https://github.com/GianfrancoOneto/torchsimus/raw/main/Datos/PWI_disk.mat

En Colab no hace falta descargarlo a mano: esta línea lo baja directo a la carpeta del notebook.

!wget -q https://github.com/GianfrancoOneto/torchsimus/raw/main/Datos/PWI_disk.mat

Luego corre (después de la celda de preparación 3.1):

import scipy.io

from torchsimus.probes import make_transducer

from torchsimus.processing.rf2iq import rf2iq

from torchsimus.processing.das import das

from torchsimus.processing.doppler import bmode, iq2doppler, nyquist_velocity

from torchsimus.processing.sptrack import sptrack

from torchsimus.visualization import doppler_cmap

m = scipy.io.loadmat("PWI_disk.mat", struct_as_record=False, squeeze_me=True)

RF = torch.as_tensor(m["RF"].astype(np.float64))          # ecos: [muestras, elementos, emisiones]

p = m["param"]                                            # parámetros de la adquisición

fc, fs, c = float(p.fc), float(p.fs), float(getattr(p, "c", 1540.0))

prf = float(p.PRF) if hasattr(p, "PRF") else 1 / float(p.PRP)

t0 = float(np.ravel(getattr(p, "t0", 0.0))[0])

ancho = float(p.width) if hasattr(p, "width") else float(p.pitch) - float(getattr(p, "kerf", 0.0))

banda = float(getattr(p, "bandwidth", 75)) / 100

sonda = make_transducer(fc, float(p.pitch), ancho, int(p.Nelements), banda,

radius=float(getattr(p, "radius", np.inf))).to(DEVICE)

retardos = torch.as_tensor(np.ravel(p.TXdelay).astype(np.float64))

paso = 1e-4                                               # píxel de 0.1 mm

x, z = np.meshgrid(np.arange(-1.25e-2, 1.25e-2 + paso, paso),

np.arange(1e-2, 3.5e-2 + paso - 1e-6, paso))

IQ = rf2iq(RF, fs, fc, banda, t0=t0)                      # demodulación

IQb = das(IQ.to(DEVICE), x, z, retardos, sonda, fs, fc, c=c, t0=t0,

fnumber=None, method="nearest").cpu()            # beamforming: [z, x, emisiones]

imagen = bmode(IQb, 30).numpy()                           # modo B

vel, var = [t.numpy() for t in iq2doppler(IQb, fc, prf, c)]   # Doppler color (m/s)

VN = nyquist_velocity(fc, prf, c)                         # velocidad máxima medible

ext = [-1.25, 1.25, 3.5, 1]

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

ax[0].imshow(imagen[:, :, 0], cmap="gray", extent=ext); ax[0].set_title("Modo B")

im = ax[1].imshow(vel * 100, cmap=doppler_cmap(), vmin=-VN * 100, vmax=VN * 100, extent=ext)

plt.colorbar(im, ax=ax[1]).set_label("Velocidad (cm/s)"); ax[1].set_title("Doppler color")

for a in ax: a.set_xlabel("x (cm)"); a.set_ylabel("Profundidad (cm)")

plt.tight_layout(); plt.show()

Modo B y Doppler color del disco: en rojo la mitad que se acerca a la sonda y en azul la que se aleja.

Para ver el movimiento con flechas (speckle tracking), agrega esta celda:

Di, Dj, ix, iz = sptrack(imagen, [[32, 32], [16, 16]], iminc=4, roi=np.median(imagen, 2) > 64)

plt.imshow(imagen[:, :, 0], cmap="gray", extent=ext)

plt.quiver(ix * paso * 100 - 1.25, iz * paso * 100 + 1, -Di * paso * 100, Dj * paso * 100, color="r")

plt.title("Speckle tracking: movimiento del disco"); plt.show()

Speckle tracking: las flechas muestran que el disco gira.

# 5. Diseñar tu propio cabezal

Además de las sondas comerciales, puedes simular un cabezal con cualquier forma: basta con saber dónde está cada elemento y hacia dónde mira.

## 5.1 Dos funciones de ayuda

Copia esta celda una vez. crear_cabezal arma la sonda a partir de las posiciones de sus elementos, y onda_plana calcula los retardos de una onda plana para cualquier forma:

from torchsimus.geometry.custom import CustomArray

from torchsimus.elements.rectangular import RectangularElement

from torchsimus.transducer import Transducer

def crear_cabezal(centros, normales, ancho, alto, fc=3e6, banda=0.7):

"""Sonda a partir de las posiciones (m) y normales de sus elementos."""

n = torch.nn.functional.normalize(torch.as_tensor(normales, dtype=torch.float64), dim=-1)

ref = torch.tensor([1.0, 0.0, 0.0], dtype=torch.float64).expand_as(n)

u = torch.nn.functional.normalize(ref - (ref * n).sum(-1, keepdim=True) * n, dim=-1)

v = torch.cross(n, u, dim=-1)

el = RectangularElement(ancho); el.height = alto

sonda = Transducer(CustomArray(torch.as_tensor(centros, dtype=torch.float64), u, v, n), el,

center_frequency=fc, bandwidth=banda)

sonda.width, sonda.height = ancho, alto

return sonda

def onda_plana(sonda, angulo, c=1540.0):

"""Retardos de una onda plana inclinada `angulo` (rad) para cualquier sonda."""

centros = sonda.pose().centers

k = torch.tensor([math.sin(angulo), 0.0, math.cos(angulo)], dtype=centros.dtype, device=centros.device)

t = centros @ k / c

return (t - t.min())[None, :]

## 5.2 Usar uno de los 35 cabezales de ejemplo

torchsimus trae 35 cabezales listos, 5 de cada tipo: lineal, convexo, matricial, circular (un solo elemento), anillo, espiral y otras formas (cóncavo, en V, cruz, doble anillo y matriz dispersa). Este ejemplo carga un anillo de 64 elementos, lo dibuja y calcula su campo:

from torchsimus import cabezales

print(cabezales.listar("anillo"))                 # nombres disponibles de ese tipo

centros, normales = cabezales.cargar("anillo_1_64el_R6mm")

mi_sonda = crear_cabezal(centros, normales, ancho=0.25e-3, alto=0.25e-3).to(DEVICE)

c = mi_sonda.pose().centers.cpu().numpy() * 1e3  # en mm

plt.scatter(c[:, 0], c[:, 1], s=15, c="limegreen", edgecolors="darkgreen")

plt.gca().set_aspect("equal"); plt.title("Elementos (vista superior)"); plt.show()

x, z = np.meshgrid(np.linspace(-2e-2, 2e-2, 120), np.linspace(0, 5e-2, 120))

P = pfield3(mi_sonda, x, np.zeros_like(x), z, onda_plana(mi_sonda, 10 * deg))

show_field(P, x, z, "Anillo de 64 elementos, onda plana a 10°"); plt.show()

Elementos del anillo vistos desde arriba.

Campo del anillo: forma un haz muy delgado.

Para ver todos los nombres usa cabezales.listar(). Cada nombre indica el tipo, el número de elementos y su medida principal, por ejemplo convexo_1_128el_R49.57mm.

## 5.3 Usar tus propias coordenadas

Prepara un archivo CSV (puede ser una planilla de Excel guardada como CSV) con una fila por elemento y estas columnas, en milímetros:

x,y,z,nx,ny,nz

-4.5000,0.0000,0.0000,0.148340,0.000000,0.988936

-4.2097,0.0000,0.0435,0.148340,0.000000,0.988936

...

- x, y, z: posición del centro de cada elemento, en mm. El eje z apunta hacia el cuerpo.

- nx, ny, nz: hacia dónde mira cada elemento (opcional). Si no las pones, todos miran hacia el cuerpo (+z).

Súbelo con el panel de archivos y córrelo así:

import pandas as pd

tabla = pd.read_csv("mi_cabezal.csv")

centros = tabla[["x", "y", "z"]].values * 1e-3           # mm -> m

normales = tabla[["nx", "ny", "nz"]].values if "nx" in tabla else np.tile([0.0, 0.0, 1.0], (len(tabla), 1))

mi_sonda = crear_cabezal(centros, normales, ancho=0.29e-3, alto=5e-3).to(DEVICE)

x, z = np.meshgrid(np.linspace(-1.5e-2, 1.5e-2, 120), np.linspace(0, 4e-2, 120))

P = pfield3(mi_sonda, x, np.zeros_like(x), z, onda_plana(mi_sonda, 0.0))

show_field(P, x, z, "Mi cabezal"); plt.show()

Campo de un cabezal en forma de V cargado desde un CSV.

Nota: ancho y alto son las medidas de cada elemento en metros. Para que los elementos queden pegados sin superponerse, usa como ancho la distancia entre centros vecinos.

# 6. Referencia rápida

## 6.1 Módulos y funciones principales

| Módulo | Funciones | Para qué sirve | En MUST |
| --- | --- | --- | --- |
| probes | get_probe, make_transducer, matrix_probe | Crear sondas comerciales o propias | getparam |
| delays | txdelay_focus, txdelay_plane, txdelay_diverging, txdelay3_focus, txdelay3_plane, txdelay3_diverging, embed_subaperture | Leyes de retardo de transmisión 2-D y 3-D | txdelay, txdelay3 |
| field | pfield, pfield3 | Campo de presión RMS (1-D con elevación; arreglos planos) | pfield, pfield3 |
| simulation | simus, simus3 | Señales RF con la física completa | simus, simus3 |
| simulator | Simus | Modelo 2-D rápido con batch (nn.Module) | — |
| movie | mkmovie | Película de la propagación (GIF) | mkmovie |
| phantoms | genscat | Fantomas de scatterers 2-D y 3-D | genscat |
| pulse | getpulse | Pulso de transmisión en el tiempo | getpulse |
| processing | rf2iq, das, das3, tgc, bmode, iq2doppler, sptrack, impolgrid | Demodulación, beamforming, ganancia, modo B, Doppler, speckle tracking, grilla polar | rf2iq, das, tgc, bmode, iq2doppler, sptrack, impolgrid |
| visualization | show_field, show_polar_field, slice_plot, single_slice_plot, doppler_cmap | Gráficos de campos e imágenes | — |
| cabezales | listar, cargar, radio, ruta | Cabezales de ejemplo en CSV | — |
| geometry | LinearArray, ConvexArray, MatrixArray, RingArray, CustomArray, CircularSingleElement | Posición y orientación de los elementos | — |

## 6.2 Sondas incluidas

| Sonda | Tipo | Elementos | fc (MHz) | Pitch (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P4-2v | Phased array | 64 | 2.72 | 0.300 |
| L11-5v | Lineal | 128 | 7.60 | 0.300 |
| L12-3v | Lineal | 192 | 7.54 | 0.200 |
| C5-2v | Convexo (R 49.57 mm) | 128 | 3.57 | 0.508 |
| PA4-2/20 | Phased array | 64 | 2.50 | 0.300 |
| L9-4/38 | Lineal | 128 | 5.00 | 0.305 |
| LA530 | Lineal | 192 | 3.00 | 0.245 |
| L14-5/38 | Lineal | 128 | 7.20 | 0.305 |
| L14-5W/60 | Lineal | 128 | 7.50 | 0.472 |
| P6-3 | Phased array | 64 | 4.50 | 0.218 |

get_probe("L11-5v", 24) crea una subapertura de 24 elementos de la misma sonda.

## 6.3 Unidades y convenciones

- Todas las posiciones en metros, tiempos en segundos, frecuencias en Hz y ángulos en radianes. En los ejemplos se usa deg = math.pi / 180 para escribir grados (10 * deg).

- La atenuación se da en dB/cm/MHz (por ejemplo attenuation=0.5).

- Los retardos tienen forma [E, N]: una fila por emisión y una columna por elemento. Varias filas a la vez = emisiones simultáneas (MLT).

- Un retardo NaN significa elemento apagado.

- El eje z apunta hacia el tejido: z positivo es profundidad.

- Cada elemento tiene tres direcciones: u (a lo largo del ancho), v (a lo largo del alto) y n (la normal, hacia donde emite).

# 7. Confiabilidad y rapidez

torchsimus entrega los mismos resultados que pymust, la versión en Python del simulador de referencia, y suma lo que pymust no tiene:

|  | pymust | torchsimus |
| --- | --- | --- |
| Física de SIMUS | Sí | Sí |
| Cálculo en GPU | No | Sí |
| Diferenciable (gradientes) | No | Sí |
| Lotes de simulaciones | No | Sí |
| Uso con redes neuronales | No | Sí |

## 7.1 Comparación con pymust

La misma ecografía cardíaca compuesta (sonda P4-2v, 7 ondas divergentes, unas 28 000 fuentes de eco) simulada con ambos programas da imágenes indistinguibles: la diferencia máxima es de 0,0012 % de la intensidad máxima.

Ecografía cardíaca simulada con pymust (izquierda) y con torchsimus (centro), y su diferencia en % del máximo (derecha).

| Comparación con pymust | Diferencia |
| --- | --- |
| Campo de presión (12 escenas) | ≤ 9 × 10⁻⁶ |
| Campo 3-D, matriz 32×32 | 9 × 10⁻⁷ |
| Señales RF, corazón | 4 × 10⁻⁵ |
| Modo B compuesto | 0,0004 dB |
| Doppler, datos reales | 0,000 cm/s |

Diferencias expresadas como error relativo, salvo cuando se indica la unidad. Además, el paquete aprueba 96 pruebas automáticas.

## 7.2 Tiempos de cálculo

| Simulación | pymust (CPU) | torchsimus (CPU) | torchsimus (GPU) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ecografía cardíaca (RF) | 395 s | 257 s | 17,2 s |
| Película (mkmovie) | 75 s | 41 s | 0,7 s |
| Campo 3-D, matriz 32×32 | – | 349 s | 7,2 s |
| Onda plana con atenuación | – | 105 s | 2,5 s |
| Subaperturas L11-5v | – | 64 s | 1,9 s |

CPU: 1 hilo. GPU: NVIDIA Tesla T4 (la que ofrece Google Colab). –: no medido.

# 8. Problemas frecuentes

| Mensaje o síntoma | Causa | Solución |
| --- | --- | --- |
| No existe el cabezal … | La versión instalada es antigua | Actualiza con !pip install --force-reinstall --no-deps git+https://github.com/GianfrancoOneto/torchsimus.git y reinicia el entorno |
| ModuleNotFoundError: No module named 'torchsimus' | No se corrió la instalación en esta sesión | Corre la celda !pip install … y después la celda de preparación (3.1) |
| NameError: name 'DEVICE' is not defined (u otro nombre) | No se corrió la celda de preparación | Corre la celda de preparación (3.1) antes de los ejemplos |
| Expected all tensors to be on the same device | Se mezclaron cálculos en CPU y GPU | Mueve la sonda con .to(DEVICE) antes de simular, como en los ejemplos |
| AttributeError o una función que no existe después de actualizar | Colab guarda en memoria la versión anterior | Reinicia la sesión (Entorno de ejecución → Reiniciar sesión) y vuelve a correr la preparación |
| Una simulación tarda mucho | Muchos puntos, elementos o una grilla grande, en CPU | Activa la GPU (sección 2) o usa grillas y fantomas más chicos |
| !wget da error 404 o PWI_disk.mat no se encuentra | El archivo no se descargó | Revisa la conexión y vuelve a correr !wget, o descárgalo desde el link de la sección 4.3 y súbelo con el panel de archivos |
| Se borró todo lo que había corrido | Colab reinicia la sesión tras un tiempo sin uso o al cambiar a GPU | Vuelve a correr la instalación y la celda de preparación |

# 9. Anexo: el modelo físico

Esta sección es para quien quiera saber cómo calcula torchsimus. No hace falta para usarlo.

El modelo trabaja en el dominio de la frecuencia. Para un dispersor s ubicado a una distancia rsn del elemento n, la función de Green describe cómo llega el sonido de uno a otro:

Gsn(f) = ei·k·rsn / √rsn · Dn(θ, f),     k = 2πf / c

donde Dn es la directividad del elemento (cuánto emite en cada dirección), θ el ángulo respecto de su normal, f la frecuencia y c la velocidad del sonido (1540 m/s). Si cada elemento emisor m tiene apodización wm y retardo τm, el espectro pulso-eco que recibe el elemento n es:

Yn(f) = Q(f) · Σs Gsn Rs · Σm Gsm wm ei·2π·f·τm

donde Rs es la reflectividad del dispersor y Q(f) el espectro pulso-eco de la sonda. Las señales RF se obtienen con una transformada de Fourier inversa. Como cada paso es una operación con tensores de PyTorch, los gradientes se calculan automáticamente.

# 10. Referencias

[1] Damien Garcia. SIMUS: an open-source simulator for medical ultrasound imaging. Part I: theory & examples. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 218:106726, 2022.

[2] Damien Garcia. MUST: Matlab UltraSound Toolbox. https://www.biomecardio.com/MUST.

[3] Amanda Cigier, François Varray y Damien Garcia. SIMUS: an open-source simulator for medical ultrasound imaging. Part II: comparison with four simulators. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 220:106774, 2022.

[4] Adam Paszke et al. PyTorch: an imperative style, high-performance deep learning library. Advances in Neural Information Processing Systems, volumen 32, 2019.